关于平原新区广播台系统项目招标参数公示

各潜在投标单位：

我院将就平原新区广播台系统项目进行招标，依照相关规定，现将招标项目技术参数进行公示，请各投标单位对公示的内容是否有倾向性、歧视性、是否合理等内容提出意见和建议。所有意见应于2013年8月20日上午12:00前发至2270948667@qq.com，逾期不予受理。

联系人及联系电话：郎海建   13462369277

三全学院总务部设备科

2013年8月19日

新乡医学院三全学院平原校区校园数字广播系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 台 | 1 | IP网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；机械硬盘,专用抗震设计；15英寸友好的大幅显示屏幕，简单易用的触摸屏操控，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 ★ 全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。 ★ 屏幕尺寸：15英寸 ★ 屏幕颜色：TFT16位真彩色 ★ 操控方式：1240*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏 ★ 工作环境：环境温度：-20℃~+70℃；相对湿度：≧75%； ★ 主板：Intel NM10芯片组，X86架构 ★ 标准接口：1×PS/2接口；6×串口；1×并口；1×VGA ★ 硬盘：500G ★ 内存：DDR3 800MHZ 最大支持2G(产品不断升级，容量会不断提高) ★ 网卡：Realtek RTL8103EL，100M ★ CPU：Intel ATOM D525，双核四线程，1.8GHz ★ 系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB ★ 系统音频信号失真度：1KHz<0.5% ★ 系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV ★ 系统音频信号标准输出电平：0dBV ★ 自身耗电量：AC~220V/50Hz/300W ★ 软件操作平台：Windows 2003server 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 ★具有IP系统专利 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 2 | IP网络广播服务器软件 | 套 | 1 | ★标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件(分控软件、可多次使用)、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成，根据使用需要，选择安装。 一般局域网带宽为100Mbps或1000Mbps，按每套节目占用带宽0.128Mbps来计算，可以同时传输多达几百甚至几千套节目，当然了，实际上可能使用不了这么多套节目，可以看出网络环境是有很大余量的，网络上的音频传输条件是非常成熟的。 ★软件支持Windows2003、Windows XP（纯净版）、 Windows Server 2008、 Windows7（安装程序必须以管理员身份启动运行，即：选中安装程序图标，鼠标右键单击“以管理员身份运行”）等系统平台。 ★带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 ★大型节目库可以容纳万首节目，连续一周无重复播放。 ★自动播放及定时功能：可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。 ★模式播放功能，能对需要的操作模式进行自动记录，并可随意自动播放； ★带有监听功能，能监听任意一个节点的播放状态； ★可以关闭、开启各个节点上的功放； ★自带数字均衡面板，可以实现远程调节系统中任意节点或者区域的音频效果； ★软件具有音源编程管理功能，可自由录制音源，音频CD格式处理； ★软件具备远程升级的功能，方便各功能的及时更新。 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.提供由中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书及软件著作权 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 3 | CD播放器 | 台 | 1 | ★ 标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手设计，美观实用； ★ 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； ★ 可播放CD/MP3格式碟片，采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； ★ 1路音频信号左右声道（L /R）输出； ★ 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 ★ 电源供电：~220V / 50Hz ★ 电源功耗：30W 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 4 | MP3播放器 | 台 | 1 | ★ 标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； ★ 支持中英文双语操作界面，切换简单方便； ★ 支持曲目、播放时间及中英文歌曲名显示功能，支持曲目排序功能； ★ 支持红外线遥控控制，所有功能都能用遥控器实现； ★ 支持数字选曲播放，可直接按遥控器上的数字键进行歌曲选择播放； ★ 支持歌曲选曲播放(编程播放)，可对任意20首歌曲进行播放顺序编程； ★ 可通过通讯协议接口（RJ45）接受智能主机的控制，实现多种自动播放模式：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放、随机播放、选曲播放、选曲循环； ★ 带SD卡插槽，随机附送2G的SD存储卡及读卡器，MP3音乐格式存储和播放，可反复擦除更新； ★ 内置宽频带高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； ★ 设有地址拨码开关，用来设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认； ★ 1路音频信号左右声道（L /R）输出。 ★ 电源供电：~220V / 50Hz ★ 电源功耗：15W ★ 通信速率：4800bps 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 5 | 数字调谐器 | 台 | 1 | ★标准机箱设计，1U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用 ★微电脑控制，轻触式按键操作 ★高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目 ★调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个 ★电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能 ★石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定 ★两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入 ★1路音频信号左右声道（L /R）输出 ★遥控器控制操作简单 ★电源：~220V / 50Hz ★功耗：20W 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 6 | 16路调音台 | 台 | 1 | 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入 ★ 有2种DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 ★ 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 ★ +48V幻像电源 ★ SMT 表面贴装工艺 ★ 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 ★ 两路主输出,一路监控输出,一路效果发送 ★ 配LED DJ灯 ★ 低噪音设计的外置电源适配器 ★ 所有通道均有高通滤波器 ★ 内置SPX数字效果器 | 推荐品牌型号：雅马哈MG166CX |
| 7 | 专业监听耳机 | 只 | 2 | ★ 产品类型：动圈耳机； ★ 佩戴方式：头戴式； ★ 功能用途：监听耳机； ★ 单元直径：45mm； ★ 频响范围：15-28000HZ； ★ 产品阻抗：37欧姆； ★ 灵敏度：99±3.5dB ★ 最大功率：1600mW； ★ 耳机插头：3.5/6.3mm立体声插头 ★ 耳机线：1.2m； ★ 外形设计：黑色； | - 推荐品牌型号：雅马哈HPH-MT220 |
| 8 | 电源时序器 | 台 | 1 | ★ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ★ 16路电源输出，每路输出AC220V(10A)。 ★ 设有电子锁开关，手动和自动两种模式。 ★ 16路电源插座依次接通或断开。每一路接通或断开时间相差1S。 ★ 电源插口总容量达10KVA。 ★ 1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； ★ 1路短路触发信号输入；1路短路触发信号扩展输出；可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制。 ★ 简明的LED工作状态指示灯显示。 ★ 电源供电：~220V / 50Hz ★ 电源功耗：50W 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 9 | 桌面式对讲呼叫话筒 | 只 | 6 | ★ 桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足； ★ 3.4英寸LCD液晶显示屏，人性化人机操作界面； ★ 自带数字键、功能键，可对任意终端或分区广播，操作简单快捷； ★ 可选择配置红外遥控接收，遥控可完成所有操作； ★ 内置1W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮； ★ 支持免提通话和接收广播； ★ 支持一路本地线路输入，一路音频辅助输出，外扩功率放大器； ★ DC24V直流供电接口。 ★ 网络接口：标准RJ45输入 ★ 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) ★ 音频格式：MP3/MP2 ★ 采样率：8K～48KHz ★ 传输速率：10/100Mbps ★ 音频模式：16位立体声CD音质 ★ 输出频率：20Hz～16KHz ★ 谐波失真：≤0.3% ★ 信噪比：＞70dB ★ 工作温度：-20℃～+60℃ ★ 音源输出阻抗：1KΩ ★ 功耗：≤10W ★ 输入电源：DC24V 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 ★具有IP系统专利 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 10 | IP网络有源音箱 | 套 | 1 | ★内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。 ★支持立体声线路输入，音量调节。 ★内置立体声功率放大器 A、内置小口径、大功率的高保真扬声器。 B、功率输出，外扩8Ω/10W定阻扬声器。 C、支持音量、平衡调节。 ★可选配交换机模块，实现扩充功能。 ★网络接口：标准RJ45×3，1个输入，2个输出 ★支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） ★音频格式：MP3/MP2 ★采样率：8K～48KHz ★传输速率：10Mbps ★音频模式：16位立体声CD音质 ★输出频率：20Hz～16KHz ★谐波失真：≤0.3% ★信噪比：＞70dB ★扬声器输出阻抗及额定功率：8Ω/10W工业标准接线夹 ★辅助线路输入电平：2×400mV 标准RCA端子 ★工作温度：-20℃～+60℃ ★工作湿度：10%～90% ★功耗：≤25W ★输入电源：AC220V/50Hz 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 ★具有IP系统专利 | 用于主控室监听； 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 11 | IP网络适配器（机柜式） | 台 | 17 | ★带LCD液晶显示屏，人性化人机操作界面。 ★1路独立的网络TCP/IP解码功能；高品质的数字音频传输，无噪音，可以单向呼叫。 ★1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络修改地址。 ★自带数字键，操作简单快捷。 ★内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。 ★4路独立的音频输出、电源输出、三线制报警强切接口。 ★1路话筒输入，1路线路输入，独立的音量调节。 ★当3到5分钟无音频信号输入，自动关闭功放电源；有信号自动打开功放电源。 ★电源管理支持预开功能。 ★内置两级信号优先功能： A、本地信号优先：本地输入信号优先，且优先级别可预置，网络音 乐起到背景音的作用。 B、紧急广播优先：紧急广播优先输入时，广播信号将自动关闭本地 ★输入信号，播放网络紧急广播信号。 ★网络接口：标准RJ45 ★支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） ★音频格式：MP3/MP2 ★采样率：8K～48KHz ★传输速率：10/100Mbps ★音频模式：16位立体声CD音质 ★输出频率：20Hz～16KHz ★谐波失真：≤0.3% ★信噪比：＞70dB ★辅助线路输入电平：1路350mV 输入 工业标准压线接线端子 ★音源输出电平：4路1000mV 输出 工业标准压线接线端子 ★音源输出阻抗：1KΩ ★工作温度：5℃～40℃ ★工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 ★功耗：≤18W ★输入电源：AC220V/50Hz 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 ★具有IP系统专利 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 12 | 专业广播话筒 | 只 | 4 | ★采用具有专利技术的Ф34压力式纯金镀膜大震动音头； ★进口元件的精密全电子线路设计，能消除交越失真和谐波失真； ★心型指向性，灵敏度高、噪音低、动态范围宽； ★具有低频衰减开关，可有效降低背景噪音及近讲效应； ★设计有10dB衰减开关，可处理高声压级音源输入； ★配有独特设计的一体化防喷罩与避震架，方便安装与拆卸； ★外观高贵典雅，金色网头黑色本体，本体及网头采用黄铜材料，坚固耐用； ★单体:Ф34压力式纯金镀膜电容传声器 ★指向性：单指向 ★频率响应：20Hz-20kHz ★灵敏度：-33dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) ★输出阻抗：55Ω±30% (at 1kHz) ★负载阻抗：≥1000Ω ★等效噪声级：15dB A ★信噪比：79dB ★使用电压：48V幻像电源 ★最大声压级：132dB (at 1kHz≤1% T.H.D) ★耗电电流：3mA | 推荐品牌型号：ISK BM-6000(套装带支架) |
| 13 | 一体电脑 | 台 | 2 | ★操作系统：正版 Win8 简体中文版 ★处理器：英特尔第二代智能双核处理器G2020（主频2.9GHz，3M缓存） ★内存：4G DDR3 ★硬盘：500G SATA2 高速（7200转）防震硬盘 ★光驱：DVD刻录光驱 ★显卡：Nvidia Geforce GT615M 高性能独立显卡 1G独显 ★声卡：杜比Home Theatre认证High definition音响系统 ★麦克风：内置麦克 ★音响：内置环绕高保真多媒体音箱 ★摄像头：内置高清摄像头，Healthcare 智能健康保护，Lenovo Camsuite魔幻追踪摄像 ★网卡描述：集成1000M自适应网卡 ★无线网络：内置无线网卡，支持802.11n无线传输 ★网络接口：RJ45 ★键盘：人体工学键盘 ★显示器：23寸16：9 全高清LED显示器，1920*1080分辨率+不闪式3D功能 ★数据接口：6合1数码读卡器/ HDMI-Out高清接口 ★鼠标：光电鼠标 ★音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 ★声卡描述：集成 ★系统稳定：立体分流技术/智能温控散热/硬盘防震/电源稳压设计/三维降噪 ★保修政策：全国联保，享受三包服务 ★质保时间3年 | 推荐品牌型号：联想一体机电脑B540-劲速型 |
| 14 | 专业实木办公台 | 张 | 1 | ★颜色：卡其色 ★材质：板式 ★可否折叠：不可以 ★风格：简约 ★封边：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 ★可否定做：可以 ★尺寸：200*100CM 另带副柜1台 | 用于放置调音台，电脑等设备； |
| 15 | 纯后级功率放大器 | 台 | 6 | ★标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ★1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 ★1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放。 ★采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ★人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ★内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 ★机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 ★完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ★2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 ★额定功率输出功率：1000W； 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 16 | 纯后级功率放大器 | 台 | 2 | ★标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ★1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 ★1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放。 ★采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ★人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ★内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 ★机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 ★完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ★2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 ★额定功率输出功率：1500W； 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 17 | 纯后级功率放大器 | 台 | 8 | ★标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ★1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 ★1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放。 ★采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ★人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ★内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 ★机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 ★完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ★2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 ★额定功率输出功率：650W； 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 18 | 纯后级功率放大器 | 台 | 2 | ★标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ★1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 ★1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放。 ★采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ★人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ★内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 ★机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 ★完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ★2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 ★额定功率输出功率：500W； 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 19 | 纯后级功率放大器 | 台 | 3 | ★标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ★1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 ★1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放。 ★采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ★人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ★内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 ★机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 ★完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ★2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 ★额定功率输出功率：350W； 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 20 | 豪华型广播主控机柜 | 台 | 1 | ★标准化模式，以满足各种需求； ★采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载 ★装配简单，方便搬运。 ★底座、支架、顶盖和两个侧板； ★可调节横托条、前面板和托盘供另选购 ★尺寸：200*60*60CM 机柜托盘配齐 |  |
| 21 | 分控机柜 | 台 | 8 | ★标准化模式，以满足各种需求； ★采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载 ★装配简单，方便搬运。 ★底座、支架、顶盖和两个侧板； ★可调节横托条、前面板和托盘供另选购 ★尺寸：100*60*60CM 机柜托盘配齐 |  |
| 22 | 室外豪华型防水音柱 | 只 | 150 | ★外壳采用铝合金材料。配可调节多种角度支架，安装方便； ★专业的表面处理工艺，防水防锈； ★匹配2 路扬声器单元； ★额定功率：45W ★最大功率：90W ★灵敏度：92dB ★频率响应：130-16KHz ★喇叭单元：4×4″ 2.5″×4 ★防水等级：IP×6 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 23 | 环保仿真型草地音箱 | 台 | 25 | ★材料：有机树脂 ★额定功率（100V）：25W ★最大功率：60W ★频率响应：120-15KHz ★灵敏度：95dB ★喇叭单元：2×4″+2.5″ ★防水等级：IP×6 ★产品形状和颜色可供选择 产品资质： ★1.提供厂商出具的产品参数彩页（非打印版）且加盖厂家公章 ★2.提供厂商出具的针对本项目的授权委托书原件 ★3.提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 ★4.其它：为保证系统的兼容和稳定性，所投广播主机、音源设备、服务终端、音柱及功放设备必须统一品牌；免费质保3年 | 推荐品牌：CRX，ITC，声浪 |
| 24 | 快速以太网交换机 | 台 | 8 | ★产品类型：快速以太网交换机 ★交换容量（Gpbs）：1.6 ★网络标准：IEEE802.3u 100BASE-TX，100BASE-FX；IEEE 802.3z 1000BASE-SX，1000BASE-LX；IEEE 802.3x，802.1Q（本机支持4096个VLAN），802.1D ★端口数：8 ★支持全双工：是 ★堆叠支持：支持 ★模块插槽数：0 ★传输速率（Mbps)：10/100Mbps ★交换方式：存储-转发 ★网管支持：SNMP管理信息库(MIB)II，SNMP MIB扩展，桥接MIB(RFC 1493) |  |
| 25 | 广播专用音频线 | 米 | 30000 | RVV2*1.5国标纯无氧铜线；导体结构≧30/0.25 mm |  |
| 26 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 2 | ★五类非屏蔽双绞线；传输速率：100Mbps;盘长：305米;纯无氧铜；线径≥0.55MM；传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1五类标准阻抗：100ohms±15﹪，IMHzto 600MHz传输延迟：536ns/100m max.@250MHz延迟偏移：45ns max适合EIA/TIA 568A/B通用线序 |  |
| 27 | 8位非屏蔽高性能水晶连接头 | 个 | 200 | RJ45，五类水晶头；内插针为三叉型并镀50微英寸金 |  |
| 28 | 布线辅材 | 批 | 1 | PVC材料；布线配件；电源插座；地埋管材； |  |
| 29 | 系统集成施工费 | 项 | 1 | 运输、线路铺设广播施工配件、音箱安装、设备调试、培训服务、售后服务等；包含挖沟地埋及破路重建费用 |  |

注：为保证工程质量，加★为必须满足项。

七、技术及安装要求：

1、工程质量要求:按国家相关规范标准施工。

2、自合同签订之日起 20天内完成设备的配货、运输及安装调试工作。

3、管线走向合理，不得破坏平原校区原有设施的主体设计。

附件一

投标单位意见反馈表

| 设备清单中参数是否存在倾向性、歧视性、不合理等问题（列清参数存在的具体问题） |  |
| --- | --- |
| 投标单位反馈意见 |  |
| 公司名称 |  |
| 联系人及联系电话 |  |