- 新乡医学院三全学院(平原新区)一期工程彩色铝合金窗招标文件

为了做好教学基础建设工作，促进我院学教学基础设施更上新的台阶，现对三全学院(平原新区)一期工程彩色铝合金窗进行招标。

一、基本原则

我院本着公开、公平、公正、互利、双赢的原则开展招、投标工作。学院塑钢窗安装拟引进有实力的专业化企业参与经营，我院不以盈利为目的，不以亏损为代价，而是提升办学设施条件，优化学生住宿条件。通过明确学院 (甲方)与承包方 (乙方)的权利与义务，更好地为我院广大师生服务。学院采用议标形式，对接到邀请投标的公司或单位进行论证，未中标者不做任何解释。

二、项目概况：

铝合金推拉窗、平开窗、固定窗。

三、项目质量要求：

外窗的抗风压性能不低于4级，水密性不得低于4级，气密性不低于4级，保温性不低于7级，隔声性不低于3级。铝型材全部为符合国标材料，表面为喷涂面层，面层厚度≤40μm 。（涂层为亚光灰色）

铝材品牌要求：使用工程中常用的优质品牌，如永昌、华夏等。

配件品牌要求：田边、力兴等常用知名品牌。

1、材料要求

（1）一般规定

铝门窗所用材料应符合现行国家标准、行业标准及有关规定。

铝门窗所用金属材料除不锈钢外，钢材应进行镀锌处理或涂防锈漆等防腐处理，铝合金应进行表面处理。

铝门窗所用的密封材料，应采用性能稳定的材料。

隐框、半隐框窗用的硅酮结构密封胶，应与所接触材料相容。

（2）铝合金型材

铝门窗用铝合金型材的化学成分、力学性能及尺寸精度应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分 基材》（GB/T5237.1）的规定。型材横截面尺寸允许偏差可按普通级执行，对有装配关系的尺寸，其允许偏差应选用高精级或超高精级。

铝门窗主型材壁厚应经计算或实验确定，其中门型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于2.0mm，窗型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于1.4mm。

铝合金型材表面处理应符合下列现行国家标准和规定：

《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》（GB/T5237.2）。阳极氧化膜厚度应不低于AA15级的要求。

《铝合金建筑型材第3部分 电泳涂漆型材》（GB/T5237.3）。电泳涂漆复合膜厚应不低于B级≥16μm的要求。

《铝合金建筑型材第4部分粉末喷漆型材》（GB/T5237.4）。粉末喷涂层厚度应符合最小局部厚度≥40μm的要求。

《铝合金建筑型材第5部分 氟碳漆喷涂型材》（GB/T5237.5）。氟碳漆喷涂漆膜厚应不低于二涂平均膜厚≥30μm的要求。

（3）五金配件

铝门窗用五金配件应符合下列现行标准的规定

《地弹簧》（GB 9296）

《铝合金门插销》（GB 9297）

《平开铝合金窗执手》（GB 9298）

《铝合金窗撑挡》（GB 9299）

《铝合金窗不锈钢滑撑》（GB 9300）

《铝合金门窗拉手》（GB 9301）

《铝合金窗锁》（GB 9302）

《铝合金门窗》（GB 9303）

《推拉铝合金门窗用滑轮》（GB 9304）

铝门窗用其它五金配件应符合设计要求和有关技术条件规定。

（4）

玻璃采用双层中空浮法玻璃

以下部位必须使用安全（钢化）玻璃

a 当玻璃面积大于1.5m2时

b  底边高最终装修面小于500mm的落地窗，门窗安全玻璃采用5mm厚钢化玻璃，大于3m2窗扇为6厚钢化玻璃。

四、 工期要求

乙方必须在75日内制作安装完毕，工期为2013年 4月 15日—2013年7月1日。

五、 安全要求

乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在安装过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责协调好内部人员的关系，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

六、投标程序及要求：

1.出示企业工商执照、税务登记证和法人身份证原件并递交复印件各一份。投标单位需提供投标文件正本1份，副本一份，装入1个档案袋内。档案袋密封处加盖骑缝章（单位公章），封面注明投标项目、联系人和联系电话。

2.简述企业状况，介绍相关项目概况，并出具相关材料证明。

3.根据学院施工要求，制定具体施工计划。

七、联系电话

招标联系电话：0373-3831962

八、后附报价表格式

工程及大批量物资招标报价单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标时间 | 年 月 日 | 投标地点 |  |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| 投标单位地址 |  |  |  |  |  |
| 授权报价人签名 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 投标单位资质说明 |  |  |  |  |  |
| 投标单位相近业绩 |  |  |  |  |  |
| 最后定价及其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：请在报价单上加盖单位公章