## 附件1：

## 新乡医学院三全学院平原新区网络综合布线设计方案

根据我院新乡校区校园网建设情况，目前校园网发展趋势，同期部署无线网络，结合平原新区各建筑弱电图纸，分别对公寓与教学、办公建筑实施不同的布线方案。

- 公寓部分：

  - 汇聚至核心，采用千兆，单模光纤布线（后期管网施工完成后进行）；

  - 接入至汇聚，采用千兆，六类UTP布线；

  - 桌面至接入，采用百兆，超五类UTP布线，每房间1个信息点；

  - 无线布线，全千兆，六类UTP布线；

  - 公寓分中心设立在公寓楼3层电井，避免与其它设备集中，合理分配空间，集中放置设备，方便管理与设备维护；

  - 一期男生公寓1#、2#，女生公寓1#、2#，二期女生公寓1区、2区、3区共计房间1576间，有线信息点约1576个；

  - 无线AP约307个，通过天线、馈线分布每个房间，保证宿舍每个角落均可实现无线覆盖；

  - 布线方式为用户端采用信息模块+插座面板，配线间直接用RJ45头接接入交换机；

  - 为避免后期信息点维护不方便，此次施工要求对信息点做100%的FLUKE测试，并做相对应标签，规范布线标准及流程；

- 教学办公部分：

  - 汇聚至核心，采用千兆，单模光纤布线（后期管网施工完成后进行）；

  - 接入至汇聚，采用千兆，六类UTP布线；

  - 桌面至接入，采用千兆，六类UTP布线，按设计院设计预留进行标准布线；

  - 教学办公部分分中心设立在各楼宇中间层电井，以缩短每信息点总线长度；

  - 按弱电图纸设计方案，网络综合布线在各楼层中间层电井设立配线间，与网络中心机房核心连接，至每房间终端用户连接，相对集中，方便管理与设备维护；

  - 第一教学楼、第一院系楼、基础医学楼、餐厅共计有线信息点约1400个；

  - 布线方式为用户端采用信息模块+插座面板，配线间为配线架，利用配线架灵活接入交换机；

  - 办公教学部分无线全覆盖，AP数约为134个。

  - 为避免后期信息点维护不方便，此次施工要求对信息点做100%的FLUKE测试，并做相对应标签，规范布线标准及流程；