- 新乡医学院三全学院（新校区）篮球架及乒乓球案招标文件

为了做好教学基础建设工作，促进我院学教学基础设施更上新的台阶，现对三全学院(平原新区)篮球架及乒乓球案进行招标。

一、基本原则

我院本着公开、公平、公正、互利、双赢的原则开展招、投标工作。学院塑钢窗安装拟引进有实力的专业化企业参与经营，我院不以盈利为目的，不以亏损为代价，而是提升办学设施条件，优化学生住宿条件。通过明确学院 (甲方)与承包方 (乙方)的权利与义务，更好地为我院广大师生服务。学院采用议标形式，对接到邀请投标的公司或单位进行论证，未中标者不做任何解释。

二、项目概况：

地埋式单臂篮球架、海燕式篮球架、乒乓球案

- 项目质量要求：

单臂方管及海燕式篮球架：

1、产品技术规格、产品用材
    单臂方管篮球架伸臂长1.8m，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板在专用折边机上折边拼焊，篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。
2、篮板
规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度钢化玻璃（12mm）篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。
3、产品的结构原理
产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮板上安装有定位锁紧机构，待篮板调节到位后起锁死状态。
4、紧固件
篮架所有紧固件均采用表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。
5、表面处理
所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70―80um，铅笔硬度达3h+，试品经gb1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

室外乒乓球台（彩虹）
1、基本尺寸：长x宽x高=2740x1525x760(mm)。台面厚15mm，台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。
2、球台台面采用smc高分子复合材料制作，台面为蓝色,无光泽,漆色均匀一致,无脱漆及明显斑点。
3、球台台脚采用￠48x3圆管和￠32x2圆管焊接制作, 呈弧形，造型美观，并能有效稳定支撑台面。
4、球台台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。
5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70―80um，铅笔硬度达3h+，试品经gb1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

- 综合说明

1. 采购货物技术要求：所有报价设备的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
2. 质量保证：应保证货物为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品。报价方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
3. 设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。
4. 报价为总报价，包括运输、存储、报关、包装、安装、调试、培训、技术服务、标准配件、专用工具、附件等一切费用。
5 响应单位在投标时提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。
6. 确定成交供应商标准：符合采购要求的基础上，在采购预算以内报价最低的供应商成交。供应商接到中标通知书后三日内与采购单位签订供货合同。
7. 投标单位提交报价文件加盖单位公章有效，并在文件封口处加盖单位公章，在封皮上注明询价编号。不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。
8 凡涉及询价通知的补充说明和修改，均以三全学院招标公告的更正或补充通知为准。

五、 工期要求

乙方必须在与甲方签订的合同期限内完成设备安装

六、 安全要求

乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在安装过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责协调好内部人员的关系，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

七、投标程序及要求：

1.出示企业工商执照、税务登记证和法人身份证原件并递交复印件各一份。投标单位需提供投标文件正本1份，副本一份，装入1个档案袋内。档案袋密封处加盖骑缝章（单位公章），封面注明投标项目、联系人和联系电话。

2.简述企业状况，介绍相关项目概况，并出具相关材料证明。

3.根据学院施工要求，制定具体施工计划。

八、联系电话

招标联系电话：0373-3831962

九、后附报价表格式

工程及大批量物资招标报价单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标时间 | 年 月 日 | 投标地点 |  |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| 投标单位地址 |  |  |  |  |  |
| 授权报价人签名 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 投标单位资质说明 |  |  |  |  |  |
| 投标单位相近业绩 |  |  |  |  |  |
| 最后定价及其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：请在报价单上加盖单位公章